通用版部标JT/T808协议

V3.4简化版本

协议基础

1.1通信方式

协议采用的通信方式应符合JT/T 794中的相关规定，通信协议采用TCP，平台作为服务器端，终端作为客户端。自定义或扩展部分内容在本协议文档中以红色粗体标示。

1.2数据类型

协议消息中使用的数据类型见表1:

表1数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，采用0终结符，若无数据，则放一个0终结符 |

1.3传输规则

协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

约定如下:

——字节 (BYTE)的传输约定:按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输约定:先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输约定:先传递高24位，然后传递高16位，再传递高八位，

最后传递低八位。

1.4消息的组成

1.4.1消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构图如图1所示：

| 标识位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标识位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图1 消息结构体

1.4.2标识位

采用Ox7e表示，若校验码、消息头以及消息体中出现0x7e，则要进行转义处理，转义

规则定义如下:

0x7e<——>0x7d后紧跟一个0x02；

0x7d<——>0x7d后紧跟一个0x01。

转义处理过程如下:

发送消息时:消息封装——>计算并填充校验码——>转义;

接收消息时:转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例:

发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包，则经过封装如下:0x7e 0x30 7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

1.4.3消息头

消息头内容详见表2:

表2消息头内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD |  |
| 2 | 消息体属性 | WORD | 消息体属性格式结构图见图2 |
| 4 | 终端手机号 | BCD[6] | 此字段为贴在设备外壳终端设备号，共11位数，设备号前面补0上传。例如：138081234567，数据上传0138081234567 |
| 10 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从0开始循环累加 |
| 12 | 消息包封装项 |  | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项 |

消息体属性格式结构图如图2所示:

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | 分包 | 数据加密方式 |  |  | 消息体长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2消息体属性格式结构图

数据加密方式:

—— bit10-bit12为数据加密标识位；

——当此三位都为0，表示消息体不加密；

——当第10位为1，表示消息体经过RSA算法加密；

——其他保留。

分包:

当消息体属性中第13位为1时表示消息体为长消息，进行分包发送处理，具体分包信

息由消息包封装项决定；若第13位为0，则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见表3

表3消息包封装项内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息总包数 | WORD | 该消息分包后的总包数 |
| 2 | 包序号 | WORD | 从1开始 |

1.4.4校验码

校验码指从消息头开始，同后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用一个字节。

数据格式

2.1终端通用应答【0001】

消息ID: 0x0001。

终端通用应答消息体数据格式见表4.

表4终端通用应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的平台消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 对应的平台消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误； 3：不支持 |

2.2平台通用应答【8001】

消息ID：0X8001。

平台通用应答消息体数据格式见表5。

表5 平台通用应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 对应的终端消息的ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持4：报警处理确认 |

2.3终端心跳【0002】

消息ID：0X0002。

终端心跳数据消息体为空。

平台回复通用应答

2.4终端注册【0100】

消息ID：0X0100。

终端注册消息体数据格式见表6。

表6终端注册消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 省域ID | WORD | 标示终端安装车辆所在的省域，0保留，由平台取默认值。省域ID采用GB/T 2260中规定的行政区划代码六位中前两位。 |
| 2 | 市县域ID | WORD | 标示终端安装车辆所在的市域和县域，0保留，由平台取默认值。市县域ID采用GB/T 2260中规定的行政区划代码六位后四位。 |
| 4 | 制造商ID | BYTE[5] | 五个字节，终端制造商编码。 |
| 9 | 终端型号 | BYTE[8] | 八个字节，此终端型号由制造商自行定义，位数不是八位的，补空格。 |
| 17 | 终端ID | BYTE[7] | 七个字节，由大写字母和数字组成，此终端ID由制造商自行定义。 |
| 21 | 车牌颜色 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T 415-2006的5.4.12规定，未上牌时，取值为0 |
| 22 | 车牌 | STRING | 公安交通管理部门颁发的机动车号牌 |

2.5终端注册应答【8100】

消息ID：0x8100。

终端注册应答消息体数据格式见表7。

表7终端注册应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端注册消息的流水号 |
| 2 | 结果 | BYTE | 0：成功；1：车辆已被注册；2：数据库中无该车辆；3：终端已被注册；4：数据库中无该终端 |
| 3 | 鉴权码 | STRING | 只有在成功后才有该字段 |

终端每次复位后都会重新走注册流程，平台需对任何时刻的注册报文做应答处理。

2.7终端鉴权【0102】

消息ID：0x0102.

终端鉴权消息体数据格式见表8-1。

表8-1 终端鉴权消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 鉴权码 | STRING | 终端重连后上报鉴权码 |

表8-2 平台应答终端鉴权消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应的终端消息的流水号 |
| 2 | 应答ID | WORD | 0x0102:终端鉴权消息ID |
| 4 | 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败 |

2.8设置终端参数【8103】

消息ID：0x8103

设置终端参数消息体数据格式见表9。

表9终端参数消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数总数 | BYTE |  |
| 1 | 参数项列表 |  | 参数项格式见表10 |

表10终端参数项数据格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | DWORD | 参数ID定义及说明见表11 |
| 参数长度 | BYTE |  |
| 参数值 |  | 若为多值参数，则消息中使用多个相同ID的参数项，如调度中心电话号码 |

表11终端参数设置各参数项定义及说明

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | DWORD | 终端心跳发送间隔，单位为秒(s) |
| 0x0010 | STRING | 主服务器APN，无线通信拨号访问点。 |
| 0x0013 | STRING | 主服务器地址，IP或域名 |
| 0x0017 | STRING | 备份服务器地址，IP或域名 |
| 0x0018 | DWORD | 服务器TCP端口 |
| 0x0020 | DWORD | 位置汇报策略，0：定时汇报；1：定距汇报；2：定时和定距汇报 |
| 0x0027 | DWORD | 休眠时汇报时间间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x0029 | DWORD | 缺省时间汇报间隔，单位为秒(s),>0 |
| 0x002C | DWORD | 缺省距离汇报间隔，单位为米(m),>0 |
| 0x0030 | DWORD | 拐点补传角度，<180° |
| 0x0055 | DWORD | 最高速度，单位为公里每小时(km/h) |
| 0x0056 | DWORD | 超速持续时间，单位为秒(s) |
| 0x0080 | DWORD | 车辆里程表读数，1/10km |
| 0x0081 | DWORD | 车辆所在的省域ID |
| 0x0082 | DWORD | 车辆所在的市域ID |
| 0x0083 | STRING | 公安交通管理部门颁发的机动车号牌 |
| 0x0084 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T415-2006中5.4.12的规定 |

2.9 位置信息汇报【0200】

消息ID：0x0200。

位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成，消息结构图如图3所示：

| 位置基本信息 | 位置附加信息项列表 |
| --- | --- |

图3 位置汇报消息结构图

位置附加信息项列表由各位置附加信息项组合，也可没有，根据消息头中的长度字段确定。

位置基本信息数据格式见表16。

表16位置基本信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警标志 | DWORD | 报警标志位定义见表18 |
| 4 | 状态 | DWORD | 状态位定义见表17 |
| 8 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 12 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 16 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米(m) |
| 18 | 速度 | WORD | 1/10km/h |
| 20 | 方向 | WORD | 0-359,正北为0，顺时针 |
| 22 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss(GMT+8时间，本标准之后涉及的时间均采用此时区 |

表17状态位定义

| 位 | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | 0: ACC关；1:ACC开 |
| 1 | 0:未定位；1:定位 |
| 2 | 0:北纬；1:南纬 |
| 3 | 0:东经；1:西经 |
| 4-5 | 保留 |
| 6 | 0: 撤防 1：设防 |
| 7-9 | 保留 |
| 10 | 油路状态：0:车辆油路正常；1:车辆油路断开 |
| 11 | 断电状态：0:主电供电正常:1:主电电路断开 |
| 18 | 当定位采用GPS定位标志 |
| 19 | 当前定位采用北斗定位标志 |

表18报警标志位定义

| 位 | 定义 | 处理说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1:紧急报警（SOS报警） | 收到应答后清零 |
| 1 | 1：超速报警 | 标志维持至报警条件解除 |
| 2 | 1：疲劳驾驶 | 标志维持至报警条件解除 |
| 3-6 | 保留 |  |
| 7 | 1：终端主电源欠压 | 标志维持至报警条件解除 |
| 8 | 1：主电源断开报警 | 报警三次 |
| 9-14 | 保留 |  |
| 15 | 电池低电报警（无线设备） | 收到应答后清零 |
| 16 | 震动报警 | 收到应答后清零 |
| 17 | 拆除报警 | 收到应答后清零 |
| 18 | 保留 |  |
| 19 | 1：超时停车 | 标志维持至报警条件解除 |
| 20-27 | 保留 |  |
| 28 | 1：车辆非法位移 | 收到应答后清零 |
| 29~31 | 保留 |  |

位置附加信息项格式见表19。

表19位置附加信息项格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 附加信息ID | BYTE | 1-255 |
| 附加信息长度 | BYTE |  |
| 附加信息 |  | 附加信息定义见表20 |

表20附加信息定义

| 附加信息ID | 附加信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 4 | 里程，DWORD，1/10km，终端本地累计里程 |
| 0x2B | 4 | 二路油耗数据采用上报数据为长润油耗协议数据 |
| 0x30 | 1 | 网络信号强度CSQ值0-31 |
| 0x31 | 1 | GPS卫星个数，信号值大于25dB卫星颗数 |
| 0x51 | 16 | 16 个字节，2 个字节一组温度，总共 8 路温度 |
| 0x52 | 1 | 正反转(0:未知；1：正转（空车）2:反转（重车）；3：停转) |
| 0x53 | 1+n*8 | 2G基站数据 0x53 1+n*8 基站数据：第 1 个字节为基站个数，后面为 n 个基站数据； 基站数据: 0-1 MCC; 2 MNC; 3-4 LAC; 5-6 CELLID；6 信号强度 |
| 0x54 | 1+n*7 | Wifi数据：第1个字节wifi个数，后面为n个wifi数据；WIFI数据：0-5 wifiMac; 6 信号强度 |
| 0x56 | 2 | 内部电池电量 字节1，电量等级0-10级 字节2, 电量百分比1-100,部份设备支持 设备是否支持第二字节百分比请与 厂家确认！ |
| 0x5D | 1+n*10 | 4G基站数据 第 1 个字节为基站个数，后面为 n 个基站数据； 0x5D 1+n*10 基站数据: 0-1 MCC; 2 MNC; 3-4 LAC; 5-8 CELLID； 9 信号强度 |
| 0x61 | 2 | 主电源电压值，单位0.01V |
| 0xF1 | 20 | ICCID,终端每次完成平台鉴权上报一次。 |
| 0xF3 | 1 | 设防/撤防状态,0x00为撤防,0x01为设防 |
| 0xF4 | 2 | 扩展报警位16位，对应报警1为报警，0为未报警 Bit0 急加速报警 Bit1 急减速报警 Bit2 急刹车报警 Bit3 急转弯报警 Bit4 碰撞报警 Bit5 侧翻报警 BIT6 扩展IO1输入，0为低，1为高 BIT7 扩展IO２输入,0为低，1为高 BIT8 高温报警 Bit9 扩展IO1 报警 Bit10 扩展IO2 报警 Bit11 举升报警 Bit12 举升传感器状态 0为闭合,1为分离 Bit13-Bit15保留 |
| 0xF5 | 6 | gSensor的3轴数据上报 0-1 为X轴数据 2-3 为Y轴数据 4-5 为Z轴数据 注：3轴数据为有符串16位数据 传输采用高字节在前方式 |
| 0xF6 | 4 | 无线设备工作模式 第一字节为设备工作模式 1 默认模式 2 定时模式 3 短信开关机模式 4 休眠飞行模式 5 定时飞行模式 第二字节为设备定位模式 0 WIFI定位 1 WIFI+GPS定位 2 GPS定位 第三节为录音配置状态 0 未配置录音 1 声控录音 2 持续录音 第四字节，用于扩展状态共8位 Bit0 0充电器未连接 1充电器已连接 Bit1 0充电中，1充电完成 |
| 0xF7 | 1 | 上传当前网络标识 0x02:表示当前网络为2G 0x04:表示当彰网络为4G |